燃煤(生物质)炉型号规格参数表 （链条方箱炉）

| 型号 参数 |  | YLL-1800 (160） | YLL-2400 (200） | YLL-3000 (250） | YLL-3500 (300） | YLL-4100 (350） | YLL-4600 (400） | YLL-6000 (500） | YLL-7000 (600） | YLL-8000 (700） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4600 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 系统热效率 % |  | 80（80） | 80（80） | 80（80） | 80（80） | 80（80） | 80（80） | 80（80） | 80（80） | 80（86） |
| 设计压力 MPa |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 炉内容油量 m3 |  | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 8.3 |
| 循环油量 m3 /h |  | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 | 230 | 320 | 400 | 500 |
| 配管联接口径 DN |  | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 系统装机容量 kW |  | 70 | 80 | 80 | 108 | 108 | 158 | 170 | 215 | 230 |
| 外 形 尺 寸 | 炉体 长 mm | 4815 | 4815 | 5815 | 5815 | 5815 | 6320 | 7424 | 7424 | 8424 |
|  | 炉体 宽 mm | 2020 | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 | 2920 | 3050 | 3050 | 3050 |
|  | 炉体 高 mm | 2650 | 2900 | 2920 | 3170 | 3170 | 3500 | 3160 | 3400 | 3400 |
|  | 安装总 高 mm | 4350 | 4600 | 4670 | 4920 | 4920 | 5200 | 5160 | 5400 | 5400 |
| 设备总重量 kg |  | 23085 | 24423 | 35113 | 37091 | 37657 | 57640 | 62437 | 65218 | 75422 |

| 型号 参数 |  | YLL-9500 (800） | YLL-10500 (900） | YLL-12000 (1000） | YLL-14000 (1200） | YLL-16000 (1400） | YLL-18600 (1600） | YLL-21000 (1800） | YLL-23300 (2000） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 9500 | 10500 | 12000 | 14000 | 16000 | 18600 | 21000 | 23300 |
| 系统热效率 % |  | 80（86） | 80（86） | 80（86） | 80（86） | 81（86） | 81（86） | 81（86） | 81（86） |
| 设计压力 MPa |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 炉内容油量 m3 |  | 9.2 | 9.5 | 12 | 14.1 | 12 | 16 | 20 | 25.4 |
| 循环油量 m3 /h |  | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
| 配管联接口径 DN |  | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 系统装机容量 kW |  | 270 | 300 | 400 | 440 | 520 | 520 | 580 | 660 |
| 外 形 尺 寸 | 炉体 长 mm | 9420 | 9420 | 10420 | 11000 | 12550 | 13500 | 13500 | 14300 |
|  | 炉体 宽 mm | 3260 | 3260 | 3260 | 4000 | 4550 | 4550 | 5010 | 5010 |
|  | 炉体 高 mm | 3500 | 3770 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |
|  | 安装总 高 mm | 5600 | 5870 | 5900 | 6100 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 |
| 设备总重量 kg |  | 82400 | 84525 | 108740 | 132985 | 183188 | 194500 | 194650 | 219600 |