燃油/燃气熔盐炉型号规格参数表

| 型号 参数 |  | RYY(Q)-350 (30) | RYY(Q)-600 (50) | RYY(Q)-850 (75) | RYY(Q)-1200 (100) | RYY(Q)-1400 (125) | RYY(Q)-2400 (200) | RYY(Q)-3500 (300) | RYY(Q)-4600 (400) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 |
| 系统热效率 % |  | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 |
| 设计压力 MPa |  | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 炉内介质容量 m3 |  | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 |
| 循环量 m3 /h |  | 40 | 40 | 50 | 80 | 170 | 80 | 250 | 170 |
| 配管联接口径 DN |  | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 200 |
| 系统装机容量 kW |  | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 |
| 外 形 尺 寸 | 直径 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
|  | 高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 |
| 设备总重量 kg |  | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 |

| 型号 参数 |  | RYY(Q)-7000 (600) | RYY(Q)-8170 (700) | RYY(Q)-10500 (900) | RYY(Q)-12000 (1000) | RYY(Q)-14000 (1200) | RYY(Q)-15122 (1300) | RYY(Q)-17445 (1500) | RYY(Q)-23260 (2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率 kW |  | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 | 15122 | 17445 | 23260 |
| 系统热效率 % |  | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 | 90/92 |
| 设计压力 MPa |  | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| 最高介质温度 ℃ |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 炉内介质容量 m3 |  | 9.1 | 10.9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
| 循环量 m3 /h |  | 230 | 250 | 360 | 400 | 440 | 300 | 500 | 900 |
| 配管联接口径 DN |  | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 400 |
| 系统装机容量 kW |  | 160 | 240 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 700 |
| 外 形 尺 寸 | 直径 mm | Φ3650 | Φ3700 | Φ3950 | Φ4080 | Φ4080 | Φ4450 | Φ4520 | Φ4800 |
|  | 高 mm | 10340 | 11360 | 12050 | 11840 | 14500 | 14000 | 16000 | 16600 |
| 设备总重量 kg |  | 47200 | 51800 | 65440 | 70000 | 91550 | 98320 | 108180 | 122080 |

注：配置余热回收装置后，燃油炉系统热效率可达到90%，燃气炉系统热效率可达到92%